1-4-J-100 面向异构交通主体语义交互的固定码率的码本量化语义压缩模型

测试说明

1 测试数据与配置

本节记录本次测试实际采用的输入数据和可替换输入样例，用于说明模型测试所依据的原始实验数据；容器运行配置统一在2.1节列出。

1.1 测试输入文件清单

| 文件名 | 格式 | 是否必须 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| test_dataset/<场景>/<车辆ID>/<帧号>.pcd | pcd | 是 | 激光雷达点云；默认输入含231帧，字段为x、y、z、rgb。 |
| test_dataset/<场景>/<车辆ID>/<帧号>.yaml | yaml | 是 | 逐帧交通主体、传感器标定、位姿、速度和三维目标标注。 |
| test_dataset/<场景>/<车辆ID>/<帧号>_camera0-3.png | png | 是 | 四视角相机图像；默认输入共924张。 |
| test_dataset/<场景>/data_protocol.yaml | yaml | 是 | 场景交通管理、车辆、传感器与仿真配置。 |

1.2 实际输入数据

1.2.1 激光雷达点云（节选）

(test_dataset/<场景>/<车辆ID>/<帧号>.pcd)

默认场景包含车辆225、234、243各77帧点云。样例225/000069.pcd为PCD v0.7 ASCII文件，共54819个点。

# .PCD v0.7 - Point Cloud Data file format
VERSION 0.7
FIELDS x y z rgb
SIZE 4 4 4 4
TYPE F F F F
WIDTH 54819
HEIGHT 1
POINTS 54819
DATA ascii

1.2.2 逐帧感知与标注信息（结构节选）

(test_dataset/<场景>/<车辆ID>/<帧号>.yaml)

默认输入含231个逐帧YAML文件；每个文件与同帧点云、四视角图像通过帧号对应。

camera0:
  cords: [车辆与相机位姿参数]
  extrinsic: [4×4 外参矩阵]
  intrinsic: [3×3 内参矩阵]
ego_speed: 车辆速度
lidar_pose: 激光雷达位姿
vehicles: 车辆三维标注与运动状态

1.2.3 四视角相机图像

(test_dataset/<场景>/<车辆ID>/<帧号>_camera0-3.png)

每个点云帧对应camera0至camera3四张RGB图像，样例分辨率均为800×600。

| 图像组 | 数量 | 分辨率 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| camera0-3 | 924张 | 800×600 | 与231个点云帧逐帧对应 |

1.2.4 场景协议配置（结构节选）

(test_dataset/<场景>/data_protocol.yaml)

场景级配置记录交通管理参数、车辆与传感器配置、控制器参数及场景时间。

carla_traffic_manager:
  auto_lane_change: true
  global_distance: 5
scenario:
  single_cav_list: [车辆与传感器配置]
current_time: 场景生成时间

1.3 可泛化样例

除1.2节所述默认输入外，提交包提供以下三组可替换样例，均保持test_dataset/场景/车辆ID/帧文件的组织形式。更换样例时只替换宿主输入目录，无需修改镜像。

| 测试样例 | 输入目录 | 数据概况 | 实测状态或用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| test_option_1_2021_08_23_21_47_19 | test_options/test_option_1_2021_08_23_21_47_19 | 与默认样例同构：231个点云帧、232个YAML、924张图像 | 可替换输入，本次未重复运行 |
| test_option_2_2021_08_23_21_07_10 | test_options/test_option_2_2021_08_23_21_07_10 | 3辆车、423个点云帧、424个YAML、1692张相机图像 | 可替换输入，本次未运行 |
| test_option_3_2021_08_18_19_48_05 | test_options/test_option_3_2021_08_18_19_48_05 | 2辆车、356个点云帧、357个YAML、1424张相机图像 | 可替换输入，本次未运行 |

test_option_1_2021_08_23_21_47_19：提供与默认输入相同场景的完整可替换目录，用于验证目录替换流程。

test_option_2_2021_08_23_21_07_10：车辆160、169、178构成的141时刻场景，共2539个文件。

test_option_3_2021_08_18_19_48_05：车辆1045、1054构成的178时刻场景，共2137个文件。

2 测试过程

本次测试通过容器方式复现算法运行过程，将输入数据目录和输出数据目录挂载到容器内，运行结束后检查退出状态、输出文件及关键结果。

2.1 Docker运行配置

该模型面向固定通信码率约束，将协作车辆共享BEV语义特征映射为离散码字索引，并采用固定档位码本进行矢量量化编码，目标是在稳定码率下实现紧凑协同特征传输。

params.json 与镜像默认 run_dmvae_inference.sh

| 配置项 | 类型 | 本次值 | 允许值或来源 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gpus | str | all | all或设备编号 | params.json声明使用全部可用GPU。 |
| shm-size | str | 16g | >0 | params.json声明容器共享内存为16GB。 |
| fusion_method | str | intermediate | 镜像支持的融合方式 | 镜像默认脚本使用的中间特征融合方式。 |
| range | str | 51.2,51.2 | 正数坐标范围 | BEV协同感知评估使用的平面检测范围。 |
| checkpoint epoch | int | 36 | 镜像内可用权重 | 本次默认脚本实际恢复并评估的模型轮次。 |
| save_npy | bool | true | true/false | 本次默认脚本保存点云、真值框和预测框数组。 |

2.2 Docker运行命令

# 加载镜像
docker load -i algo1-4-j-100.tar

# Linux/macOS
docker run --rm \
  --gpus all \
  --shm-size=16g \
  --volume ./input:/app/data/input:ro \
  --volume ./output:/app/data/output \
  algo1-4-j-100:v1

# Windows PowerShell
docker run --rm `
  --gpus all `
  --shm-size=16g `
  --volume "${PWD}/input:/app/data/input:ro" `
  --volume "${PWD}/output:/app/data/output" `
  algo1-4-j-100:v1

在算法包根目录执行以上命令；输入目录只读挂载到/app/data/input，结果写入./output。服务器实测使用独立输出目录，未覆盖提交包内已有结果。

服务器本次实测退出码为0，容器运行约61.46秒，状态为completed_with_output，生成390个输出文件，总大小238127006字节。

3 预期测试结果

3.1 output文件夹预期生成内容

算法模型正常运行后，output文件夹中预期出现下列文件或目录；各文件的主要内容和字段如下。

| 预期文件或目录 | 格式 | 内容与主要字段 |
| --- | --- | --- |
| eval_intermediate_51.2_51.2_epoch36.yaml / eval_intermediate_epoch36.yaml | yaml | 包含 ap30、ap_50、ap_70 及对应 precision/recall 序列，用于描述不同IoU阈值下的环境态势认知精度。 |
| npy/<序号>_gt.npy / <序号>_pcd.npy / <序号>_pred.npy | npy | gt 数组保存三维真值框，pcd 数组保存固定码率量化后的融合点云，pred 数组保存预测框及相关结果。 |
| vis_intermediate_51.2_51.2_epoch36/ 与 vis_intermediate_epoch36/ | png | PNG图像展示BEV融合点云、真值框和预测框，可检查固定码率语义传输结果。 |
| _model_dir_before.txt / _model_dir_after.txt | txt | 文本分别列出运行前后的模型目录文件，用于确认权重与评估文件状态。 |
| run_summary.json | json | 包含 status、num_output_files、模型轮次、输出目录和主要结果文件清单。 |

3.2 命令行预期结果

命令行预期显示模型权重加载、场景与时刻处理进度、特征处理与融合、目标检测评估、AP指标和结果保存目录；正常完成时进程返回0且无未处理异常。

预期状态：核心处理流程完成
预期退出码：0
预期结果：输出目录中生成非空且可解析的结果文件

4 测试通过条件

面向异构交通主体语义交互的固定码率的码本量化语义压缩模型（1-4-J-100）运行后，预期在output文件夹下生成环境态势认知精度、真值框/融合点云/预测框数组、鸟瞰可视化图、模型目录清单和运行摘要，命令行完成核心算法流程并给出结果保存位置。

当上述文件均非空、可正常解析，主要字段和目录结构与预期一致，命令行无未处理异常，并能反映异构交通主体固定码率码本量化语义压缩与协同感知的处理结果时，可以判断该算法模型测试通过。