1-4-J-1流量传播张量构建基础模型

# 1 算法模型基本信息

| 课题名称 | 自主式交通系统跨域计算与决策优化 |  |
| --- | --- | --- |
| 专题名称 | 端边云协同的多方式自主交通系统全域认知计算 |  |
| 模型编号 | 1-4-J-1 |  |
| 模型名称 | 流量传播张量构建基础模型 |  |
| 模型功能描述 | 基于车辆经过检测器的离线轨迹记录，标定检测器间转向比例、速度分布和逐秒流量传播张量，为后续到达预测与控制优化提供传播参数。 |  |
| 输入数据要求 | 输入为检测器轨迹数据、检测器元数据和标定配置。 |  |
|  | 检测器轨迹数据 detector_trajectory.parquet | 车辆编号 vehicle_id (str) |
|  |  | 检测器编号 detector_id (str) |
|  |  | 进入时刻 entry_time (float) |
|  |  | 离开时刻 leave_time (float) |
|  |  | 所属节点编号 node_id (str) |
|  |  | 车道编号 lane_id (str) |
|  |  | 边编号 edge_id (str) |
|  | 检测器元数据 detectors.json | 检测器编号 detector_id (str) |
|  |  | 所属节点编号 node_id (str) |
|  |  | 车道编号 lane_id (str) |
|  |  | 边编号 edge_id (str) |
|  |  | 允许转向集合 turns (list[str]) |
|  |  | 下游检测器距离映射 distance_to (dict[str,float]) |
|  | 标定配置 config.toml | GMM 退化阈值 gmm_unique_threshold (int) |
|  |  | GMM 组件数下限 n_components_min (int) |
|  |  | GMM 组件数上限 n_components_max (int) |
|  |  | 随机种子 random_state (int) |
|  |  | 最小标准差下限 min_sigma (float) |
| 输出数据要求 | 输出为传播张量参数、中间转向比例结果和速度分布参数。 |  |
|  | 传播张量参数 dispersion_params.npz | 行程时间索引范围 tt_range (int[]) |
|  |  | 流量传播张量 turn_dispersion (float[][][]) |
|  | 传播张量参数可读摘要 dispersion_params.txt | 数组名称 array_name (str) |
|  |  | 数组形状 shape (str) |
|  |  | 数据类型 dtype (str) |
|  |  | 数组值节选 values (str) |
|  | 转向比例结果 turn_ratios.parquet | 上游检测器编号 from_detector (str) |
|  |  | 下游检测器编号 to_detector (str) |
|  |  | 转向比例 turn_ratio (float) |
|  | 转向比例可读摘要 turn_ratios.txt | 上游检测器编号 from_detector (str) |
|  |  | 下游检测器编号 to_detector (str) |
|  |  | 转向比例 turn_ratio (float) |
|  | 速度分布参数 speed_params.parquet | 上游检测器编号 from_detector (str) |
|  |  | 下游检测器编号 to_detector (str) |
|  |  | 上游节点编号 from_node (str) |
|  |  | 下游节点编号 to_node (str) |
|  |  | 距离 distance (float) |
|  |  | 速度均值 speed_mu (float) |
|  |  | 速度标准差 speed_sigma (float) |
|  |  | 速度下界 speed_lo (float) |
|  |  | 速度上界 speed_hi (float) |
|  | 速度分布参数可读摘要 speed_params.txt | 上游检测器编号 from_detector (str) |
|  |  | 下游检测器编号 to_detector (str) |
|  |  | 上游节点编号 from_node (str) |
|  |  | 下游节点编号 to_node (str) |
|  |  | 距离 distance (float) |
|  |  | 速度均值 speed_mu (float) |
|  |  | 速度标准差 speed_sigma (float) |
|  |  | 速度下界 speed_lo (float) |
|  |  | 速度上界 speed_hi (float) |
| 模型服务场景 | 交通主体微观交通环境认知 |  |
| 上游接口模型编号 |  |  |
| 下游接口模型编号 |  |  |
| 交付时间 |  |  |
| 责任单位 | 北京邮电大学 |  |

# 2 算法模型简介

该模型面向城市路网群智协同信号控制中的到达预测问题，目标是根据离线采集的车辆过检轨迹，构建描述车辆由上游检测器传播至下游检测器的时空传播张量。模型以车辆在各检测器上的进入时刻、离开时刻和检测器属性为输入，输出检测器间转向比例、速度分布参数以及逐秒传播概率张量，为后续交通流到达预测、排队演化分析和控制优化提供基础参数。

模型首先按照单车轨迹恢复相邻检测器之间的转移关系，统计车辆从上游检测器流向各下游检测器的频次，并计算转向比例 rij，其中 i 表示上游检测器，j 表示下游检测器。随后，模型按起讫节点对聚合车辆行程样本，将行程距离与行程时间换算为速度样本，并通过多分量概率分布拟合得到主导速度区间及其统计参数；当样本离散度不足时，模型退化为基于样本均值和标准差的稳健估计。

设检测器对 (i,j) 的行程距离为 dij，车辆速度随机变量为 Vij，离散传播时延为 τij，则车辆在第 t 秒到达下游检测器的概率可表示为：

P(τij=t)=Fijdijt-Fijdijt+1

其中 Fij 表示检测器对 (i,j) 对应速度分布的累积分布函数，dij 为上游至下游的传播距离，t 为离散时间步。进一步地，将到达概率与转向比例耦合，可得到传播张量各元素：

Θtij=rij⋅P(τij=t)

其中 Θtij 表示车辆从检测器 i 在经过 t 秒后到达检测器 j 的传播概率权重。该张量在时间维刻画传播滞后，在空间维刻画检测器之间的流向耦合关系。关键参数包括转向比例、速度分布位置参数、速度分布离散程度以及有效速度区间，其结果可解释为不同检测器对之间的传播强度和传播时延分布特征。

算法框架图

# 3 算法模型流程图